集群控制仿真和真机实操

在之前实习生工作的基础上，跑一致性和mpc等的多机仿真，没问题后，上真机。

Adams和Matlab联合仿真

倾转旋翼飞行器倾转机构采用ADAMS进行多体动力学建模与求解，MATLAB/Simulink进行控制系统设计与实现，通过ADAMS Controls 插件建立双向数据接口，实现机械系统与控制系统的实时耦合仿真。

- 目标

验证倾转机构机械结构的动力学性能（如倾转响应、受力分布、同步性） ；

测试控制算法（如 PID、滑模、增益调度）在真实机械约束下的控制效果 ；

模拟过渡飞行阶段（0°→90° 或 90°→0°）的动力学特性与控制稳定性 ；

优化倾转机构与控制系统参数，减少机械振动与控制超调。

- 步骤

启动 ADAMS，打开生成的模型文件（tiltrotor.adm）

启动 MATLAB/Simulink，打开生成的模型（adams_sys.mdl）

在 Simulink 中设置仿真参数，点击Run开始联合仿真

仿真过程中可在 ADAMS 中实时观察倾转机构运动，在 Simulink 中监控控制信号与响应曲线

辅助组装无人机及其他工作

辅助组装打印好的倾转固定翼无人机。