多无人机协同控制

—— 仿真与机载部署工作记录

ROS 2 Humble · PX4-Autopilot v1.14 · Gazebo Garden

Multi-UAV Cooperative Control · Simulation & Onboard Deployment

PENG Shirui

2026 年 5 月

# 一、项目概述

本项目围绕多无人机协同控制展开，从单机 MATLAB/Simulink 算法仿真起步，逐步搭建 ROS 2 + PX4 + Gazebo 的多机仿真环境，实现了两套不同的控制方案，并最终向机载真机（Raspberry Pi 4B + Pixhawk 6C）部署。

## 研究目标

- 在统一的 ROS 2 + PX4 仿真平台上实现并对比多种多机编队 / 集群控制算法

- 验证算法在 9 机规模下的稳定性、收敛性

- 将仿真验证过的算法迁移到机载嵌入式平台（Pi 4B + Pixhawk 6C），完成真机部署

## 技术栈

| 类别 | 组件 | 版本 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仿真平台 | PX4-Autopilot | v1.14.3 (release/1.14 分支) |
|  | Gazebo | Garden (gz sim) |
|  | Micro XRCE-DDS Agent | v2.4.2，DDS - uORB 桥 |
| 中间件 | ROS 2 | Humble (Ubuntu 22.04) |
|  | px4_msgs | release/1.14 分支 |
| 开发语言 | Python / C++ | 控制节点 / 消息桥 |
| MPC 求解器 | acados + HPIPM | v0.5.4 |
| LMI 稳定增益 | YALMIP + SDPT3 | MATLAB 上求解 |
| 机载硬件 | Raspberry Pi 4B | Ubuntu Server 22.04 arm64 |
|  | Pixhawk 6C | 无以太网，仅 TELEM 串口 + USB-C |
|  | CH340 USB-TTL | Pi ↔ Pixhawk TELEM2 串口桥 |
|  | USB-A → USB-C 数据线 | 地面站 ↔ Pixhawk USB 口（MAVLink） |

# 二、环境与设备清单

以下为本项目涉及的所有机器及其角色，所有机器在同一局域网下，通过 ROS 2 DDS 自动发现互联。

## 2.1 设备地址表

| 角色 | 用户 | IP | 密码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仿真机（PX4 / Gazebo） Idt( | shirui | 192.168.154.101 | 1 |
| 地面站 | idt | 192.168.153.177 | 1 |
| 机载电脑 | swing | 192.168.154.236 | swing |

### SSH 配置

Host IDT

HostName 192.168.154.101

User shirui

Host idt-gcs

HostName 192.168.153.177

User idt

Host pi4B

HostName 192.168.154.236

User swing

注意： Pi 4B 之前固定 IP 是 192.168.1.63，重做系统后变成 DHCP；如果 SSH 不上，先检查 NetworkManager 是否启动：

# 在 Pi 本地（HDMI 接屏幕）或前一次 SSH 进入后执行

sudo systemctl status NetworkManager

sudo systemctl start NetworkManager

sudo systemctl enable NetworkManager

nmcli device wifi connect "IDT" password "<WiFi 密码>"

ip a show wlan0    # 看新 IP

# 三、仿真环境操作指引

以下所有命令在 shirui@IDT （192.168.154.101，密码 1）这台机器上执行。

ssh shirui@192.168.154.101

## 3.1 单机仿真（最简）

用于验证 DDS 通信链路与 OFFBOARD 控制是否正常。需要打开 3 个终端。

### 终端 1 ：启动 DDS Agent

MicroXRCEAgent udp4 -p 8888

### 终端 2 ：启动 PX4 SITL + Gazebo

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

make px4_sitl gz_x500

# 等到出现绿色 "Ready for takeoff!" 即成功

远程 / 无显卡环境： 若是远程登录或 GPU 不可用，可启用软件渲染：export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.3; export LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1; export HEADLESS=1，再 make。

### 终端 3 ：跑 OFFBOARD 控制节点

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/ros2_multi_offboard_ws/install/setup.bash

ros2 run px4_ros_com offboard_control

# 或键盘遥控：ros2 run keyboard_control keyboard_teleop

## 3.2 9 机多机仿真

9 机仿真使用 standalone 模式 —— 一个 Gazebo + 9 个独立 PX4 进程，每个进程通过 PX4_GZ_MODEL_POSE 指定生成位置（±3 m 田字格）。

### 终端 0 ：先启 Gazebo

gz sim -r ~/PX4-Autopilot-1.14/Tools/simulation/gz/worlds/default.sdf

### 终端 1-9 ：批量启动 9 个 PX4

已经写好脚本，一键打开 9 个 gnome-terminal 标签：

bash ~/ros2_multi_offboard_ws/src/flocking_swarm/start_9_px4.sh

若脚本启动不成功（在前一个未完整出现Ready for takeoff!就打开下一个页面容易导致卡顿冲突），可以使用手动启动的方式等待：

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="0,0,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 0

# 终端 2 — drone 1（东）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="3,0,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 1

# 终端 3 — drone 2（西）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="-3,0,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 2

# 终端 4 — drone 3（北）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="0,3,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 3

# 终端 5 — drone 4（南）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="0,-3,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 4

# 终端 6 — drone 5（东北）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="3,3,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 5

# 终端 7 — drone 6（东南）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="3,-3,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 6

# 终端 8 — drone 7（西北）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="-3,3,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 7

# 终端 9 — drone 8（西南）

cd ~/PX4-Autopilot-1.14

PX4_GZ_STANDALONE=1 PX4_SYS_AUTOSTART=4001 PX4_GZ_MODEL=x500 PX4_GZ_MODEL_POSE="-3,-3,0,0,0,0" ./build/px4_sitl_default/bin/px4 -i 8

脚本内部按下表生成位置（XY 平面）：

| 实例 i | 位置 (x, y) | 话题前缀 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ( 0, 0) 中心 | /fmu/... |
| 1 | ( 3, 0) 东 | /px4_1/fmu/... |
| 2 | (-3, 0) 西 | /px4_2/fmu/... |
| 3 | ( 0, 3) 北 | /px4_3/fmu/... |
| 4 | ( 0, -3) 南 | /px4_4/fmu/... |
| 5 | ( 3, 3) 东北 | /px4_5/fmu/... |
| 6 | ( 3, -3) 东南 | /px4_6/fmu/... |
| 7 | (-3, 3) 西北 | /px4_7/fmu/... |
| 8 | (-3, -3) 西南 | /px4_8/fmu/... |

项目内命名约定： 0 号实例 → /fmu/...（无前缀），i ≥ 1 → /px4_i/fmu/...。所有控制节点都按这个规则订阅 / 发布。

### 终端 10 ：DDS Agent

MicroXRCEAgent udp4 -p 8888

### 终端 11 ：启动编队控制器

# 一致性方案：

cd ~/ros2_multi_offboard_ws

source install/setup.bash

ros2 launch flocking_swarm swarm_launch.py

# MPC 方案：

cd ~/ros2_control_mpc_ws

source install/setup.bash

ros2 launch mpc_control mpc_swarm_launch.py

## 3.3 常用调试命令

# 在 PX4 控制台里

commander status

listener offboard_control_mode

param show COM_RCL_EXCEPT

param set COM_RCL_EXCEPT 4    # 允许在 OFFBOARD 下无 RC

param set NAV_RCL_ACT 0

param set NAV_DLL_ACT 0

param save

# 在 ROS 2 端

ros2 topic list | grep fmu

ros2 topic hz /fmu/out/vehicle_local_position

ros2 topic echo /leader/state

# Gazebo 侧

gz topic -l | grep x500

ps aux | grep px4 | grep -v grep

# 四、关键技术与算法

## 4.1 分布式二阶一致性 (flocking_swarm)

控制律基于二阶一致性，含显式编队偏移 r_ij。每架机的虚拟加速度为：

ai = Kp · ∑ [(pj - pi) + rij] + Kv · ∑ (vj - vi)

由于 PX4 OFFBOARD 不接受加速度 setpoint，需要将虚拟加速度积分为期望速度，并做一阶低通滤波：

vdes = α · (vprev + a · dt) + (1 - α) · vprev

增益通过 LMI（线性矩阵不等式）求解，使全局收敛性有数学保证。

### 当前 9 机 4-连接拓扑的 LMI 求解结果

拓扑结构：中心 0 号 连接 1/2/3/4 号；四个边中点（1/2/3/4）再各自连接两个角点（5/6/7/8）。使用 SDPT3 求解器解 LMI：

Found feasible K (m × n = 2 × 4):

Kp = 0.2307   (位置增益)

Kv = 0.7221   (速度增益)

Topology Laplacian L_sub (9×9):

5    -1    -1    -1    -1     0     0     0     0

-1     4     0     0     0    -1    -1     0     0

-1     0     4     0     0     0     0    -1    -1

-1     0     0     4     0    -1     0    -1     0

-1     0     0     0     4     0    -1     0    -1

0    -1     0    -1     0     3     0     0     0

0    -1     0     0    -1     0     3     0     0

0     0    -1    -1     0     0     0     3     0

0     0    -1     0    -1     0     0     0     3

增益取舍： 早期实验用过 Kp = 0.6983 / Kv = 2.1929（另一组拓扑解），换到当前 4-连接拓扑后重解得到 0.2307 / 0.7221，更平滑但收敛慢一些。

## 4.2 分布式 MPC (mpc_control)

每架机独立求解 OCP（最优控制问题），使用 acados + HPIPM。代价函数为：

min ∑ [ qpos ‖p - pref‖² + qvel ‖v - vref‖² + racc ‖u‖² ]

约束：

xk+1 = A · xk + B · uk ,    |v| ≤ 5 m/s ,    |u| ≤ 5 m/s²

状态向量 x = [px, py, pz, vx, vy, vz]ᵀ，控制 u = [ax, ay, az]ᵀ。Horizon N = 20，dt = 0.05 s，每架单次求解 < 1 ms，9 架累计 < 10 ms，可保持 50 Hz 控制频率。

## 4.3 起飞防撞三层防护

一致性算法在起飞瞬间因 EKF 抖动 + 积分器累积容易产生横向碰撞（实测 3 号、7 号机相互撞击等）。设计了三层防护机制：

| 阶段 | 行为 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| GROUND | 流零速度，等待 ARM | 初始状态 |
| TAKEOFF | 强制 vx = vy = 0，仅 vz 爬升至 −3 m | ARM 后 vz < −0.05 m/s |
| HOLD | 在 −3 m 悬停，等待 9 机全部就位 | 到达 hold_alt |
| FLOCKING | 运行一致性公式 + 4 s 速度斜坡 | 9 机同步切换 |

速度斜坡：进入 FLOCKING 后，前 4 秒 effective_max_speed = max_speed · t / ramp_seconds，压制瞬态大速度。同步切换：每架机发布 phase 到 /flocking/drone_N/phase，全员到 HOLD 才同时切 FLOCKING。

# 五、机载部署链路

## 5.1 硬件链路

两条链路的分工： Pi 端走 CH340 → TELEM2 跑 DDS，用于飞行控制（话题 /fmu/...）。地面站走 USB-A→USB-C 直插飞控 USB 口跑 MAVLink，用于刷固件、QGC 调参、看 mavlink shell。两条互不干扰：MAVLink 走 USB（/dev/ttyACM0），DDS 走 TELEM2（/dev/ttyUSB0 on Pi）。

Pixhawk 6C

┌─────────────────────────┐

│  TELEM2     USB (Type-C) │

└────┬───────────────┬────┘

│ UART          │ USB

↓               ↓

CH340 USB-TTL    USB-A ⇄ USB-C 数据线

│               │

↓               ↓

Raspberry Pi 4B          地面站 idt@IDT

(Ubuntu 22.04 arm64)     (192.168.153.177)

└─ MicroXRCEAgent       └─ QGC 调参 / 刷固件

serial /dev/ttyUSB0  └─ mavlink shell

-b 921600            └─ virtual_leader

└─ ROS 2 控制节点          /  arming / rosbag

(flock_controller /

mpc_node)

│

↓ WiFi (ROS 2 DDS 自动发现)

地面站 idt@IDT

（订阅 ROS 2 话题做监控与录包）

## 5.2 串口设备权限（重要）

Pi 4B 端通过串口或 USB-TTL 跟飞控通信，常见设备是 /dev/ttyACM0 和 /dev/ttyUSB0。普通用户默认没有读写权限，需要赋权。

注意： 连接前一定要给 /dev/ttyACM0 和 /dev/ttyUSB0 这两个设备分别 chmod 666，否则 Agent 启动会报 permission denied。

# 方案 A：每次插上设备后临时赋权

sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

# 方案 B：把用户加到 dialout 组（永久）

sudo usermod -aG dialout $USER

## 5.3 Pixhawk 6C 飞控参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| UXRCE_DDS_CFG | TELEM2 | DDS 走 TELEM2 串口 |
| UXRCE_DDS_KEY | 1 / 2 / … | 命名空间 key（1=无前缀，≥2 加 /px4_N/） |
| SER_TEL2_BAUD | 921600 | TELEM2 波特率 |
| MAV_1_CONFIG | Disabled | 关闭 TELEM2 上的 MAVLink，腾给 DDS |
| MAV_0_CONFIG | TELEM1 | QGC 数传继续走 TELEM1 |

## 5.4 Pi 4B Agent 自启动

机载部署需要 Pi 上电就自动启动 Agent，注意 Agent 走串口（CH340）：

sudo tee /etc/systemd/system/microxrce-agent.service > /dev/null <<'EOF'

[Unit]

Description=Micro XRCE-DDS Agent for PX4 (serial)

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

Type=simple

ExecStart=/usr/local/bin/MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyUSB0 -b 921600

Restart=on-failure

RestartSec=2

User=swing

[Install]

WantedBy=multi-user.target

EOF

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now microxrce-agent.service

sudo systemctl status microxrce-agent.service

## 5.5 地面站环境

地面站使用 idt@IDT （192.168.153.177，密码 1），环境已按知乎视频教程配置完成。

ssh idt@192.168.153.177

# 密码: 1

参考视频：zhihu.com/zvideo/1981084557504701099

### 地面站 ↔ Pixhawk 的 USB 直连用途

地面站通过一根 USB-A → USB-C 数据线直插 Pixhawk 6C 的 USB 口（设备号通常是 /dev/ttyACM0），这条链路独立于 Pi 端的 DDS 串口，用途：

- 刷固件 make px4_fmu-v6c_default upload

- QGroundControl 调参 USB 一接 QGC 自动连上

- 看 mavlink shell PX4 控制台调试 param / commander 等

- 初次校准 加速度计、磁罗盘、遥控等校准向导

ACM0 也要赋权： 地面站这边 /dev/ttyACM0 同样默认无读写权限，刷固件 / 跑 QGC 前先 sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

# 六、关键问题与解决方案

| 问题 | 现象 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| Gazebo 启动后 EKF 收敛慢 | 起飞前 10-20 s 传感器抖动 | 起飞前等待 EKF 稳定，检查 xy_valid / z_valid |
| px4_msgs 版本与 firmware 不一致 | 字段缺失、callback 不触发 | 强制使用 release/1.14 分支，与 firmware 严格对齐 |
| rclpy 订阅 callback 不触发 | 话题有数据但回调静默 | 保存 subscription 句柄到 self，避免被 GC 回收 |
| PX4 v1.14 publisher QoS 不匹配 | ros2 topic echo 看不到数据 | QoS 设为 BEST_EFFORT + TRANSIENT_LOCAL |
| 3、7 号机起飞瞬间相撞 | 邻居 xy 异常时积分器累积大速度 | 三层防护：状态机 + 速度斜坡 + 同步切换 |
| acados t_renderer 渲染失败 | Rendering of main.in.c failed! | 使用 external/tera 子模块编译，版本严格匹配 |
| MPC 多架并行编译冲突 | 9 架同时启动时 build_dir 冲突 | 每架独立 build_dir，命名 _v0 ... _v8 |
| Pi 4B NetworkManager 未启动 | WiFi 无法连接、SSH 不上 | systemctl start/enable NetworkManager |
| 串口 permission denied | Agent 无法打开 ttyACM0 / USB0 | chmod 666 或 udev 规则赋权 |
| LMI 出现 trivial true 警告 | Equality constraint evaluated to trivial true | 正常，不影响可行解，可忽略 |

# 七、参考资料

## 7.1 参考教程与论文

- 知乎专栏《ROS2+PX4 无人机编队仿真》系列（作者 J.Yao） —— 多机命名空间与 Offboard 基础

▸ 知乎视频教程（地面站环境配置）：zhihu.com/zvideo/1981084557504701099

- 张翔银、段海滨 (2016) Altitude consensus based 3D flocking control for fixed-wing UAV swarm trajectory tracking, Proc. IMechE Part G

## 7.2 外部依赖（用户自行 clone）

- PX4/px4_msgs release/1.14 分支

- PX4/px4_ros_com

- eProsima/Micro-XRCE-DDS-Agent v2.4.2

- acados/acados v0.5.4 — 仅 mpc_control 需要

# 八、结论与下一步

## 已完成

- MATLAB / Simulink 集群基线复现与代码分析

- ROS 2 + PX4 + Gazebo 多机仿真环境从零搭建（含 9 机并行 SITL）

- 三套控制算法实现并跑通：C++ 双机绕圆、Python 9 机 MPC、9 机分布式一致性

- 一致性算法起飞防撞三层防护设计与验证

- LMI 求解 4-连接拓扑下的稳定增益（Kp=0.2307, Kv=0.7221）

- 代码归档至 GitHub Public，添加规范的 README 与 MIT LICENSE

- Pi 4B 机载端软件栈完整安装（ROS 2 Humble + Agent + px4_msgs 1.14）

- Pixhawk 6C 固件刷写并配置 DDS 串口

- 地面站 idt@IDT 环境配置完成（参照知乎视频教程）

## 待继续

- /fmu/... 话题在机载端的可见性验证

- 将仿真验证过的 flock_controller 与 mpc_node 部署到 Pi 上做单机真机验证

- MPC 参数（q_pos, q_vel, r_acc, w_collision, horizon N 等）按真机噪声进一步调优

- 扩展至多机真飞试验（若条件允许）